Рис.1 Штанга ШЭУ с маячком, прикрепленная к борту автомобиля.

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК

(МП)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2003

`	1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Проблесковый маячок (далее маячок) предназначен для обозначения расположения оперативно-выездных бригад в полевых условиях и в экстренных случаях. Маячок является дополнительным  приспособлением  для универсальной электроизолирующей штанги ШЭУ и может быть размещен на высоте 6-8м (см.рис.1).

# 2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Маячок имеет узел сопряжения со штангой ШЭУ, провод с пружинными зажимами для подключения к АКБ автомобиля, кронштейны для крепления ШЭУ к борту автомобиля оперативно- выездной или ремонтной бригады (ОВБ).

# 3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

# 3.1 Кронштейны для крепления ШЭУ с маячком стационарно устанавливаются на борту автомобиля. Для использования маячка необходимо:

3.2.1 Собрать ШЭУ согласно инструкции на штангу.

3.2.2 Присоединить маячок к резьбовому пальцу верхнего звена ШЭУ.

3.2.3 Поднять штангу с маячком вертикально вверх и зафиксировать ее с помощью кронштейнов к борту автомобиля . Провод необходимо  несколько раз обвить вокруг ШЭУ.

3.2.4. Закрепить зажимы на клеммах АКБ соблюдая полярность.

# 4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

Маячок не испытывается. Штанга ШЭУ испытывается согласно инструкции на штангу.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Запрещается приближать маячок и питающий провод к действующим электроустановкам ближе расстояния, установленного правилами безопасности для данного класса напряжения.

5.2.Все работы по монтажу и демонтажу прожектора и штанги выполнять в защитной каске.

# 6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Маячок с соединительным проводом и зажимами                               1 шт.

6.2 Кронштейны для крепления ШЭУ к автомобилю *                       1 компл.

6.3Руководство по эксплуатации                                                                 1 экз.

6.4 ШЭУ 10-5-6,6 *                                                                                        1 шт.

* - поставляется по согласованию

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса маячка с проводом, не более, кг                                                   2,9

7.2 Длина провода , не менее, мм                                                             11000

7.3 Сечение провода, мм.кв.                                                                          0,75

7.4 Цвет маячка                                                                                         желтый

7.5Потребляемая мощность, не более, Вт                                                       70

7.6 Напряжение питания , В                                                                        12-14

## 8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Маячок драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование маячка допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие изделия от механических повреждений и попадания влаги.

9.2 Маячок  должен храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 45 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Утилизация  не требует соблюдения правил безопасности по ГОСТ 2.601.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Маячок  соответствуют утвержденному образцу и признан годным  к  эксплуатации.

Дата выпуска ____________________

М П

Дата продажи ____________________

# 11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации маячка – 12 месяцев со дня продажи.

Адрес изготовителя: ЗАО «Техношанс»

220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдановича, 78

Тел: (+ 375 17) 239 39 56, 231 43 39.

Тел./факс: (+ 375 17) 231 43 39, 216 21 64

www.technoshans.com; е-mail: technoshans@mail.ru

Для клиентов из России  (095) 9203647

Поставки продукции могут осуществляться от наших дилеров в городах Москва, Смоленск, Екатеринбург, Липецк, Пярну, Вильнюс, Рига.

Будем Вам благодарны за замечания и предложения по качеству и составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

П маячок