Рис. 1 Приспособление ПП с уложенным на него комплектом электрозащитных средств. Ручками для переноски служат два звена штанги ШЭУ.

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

ПП

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2003

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Приспособление для переноски электрозащитных средств ПП (далее носилки) предназначено для доставки инструмента и электрозащитных средств к месту проведения работ на пересеченной и труднодоступной местности, а также может использоваться для эвакуации пострадавших. Носилки могут применяться в качестве стола для выкладки инструментов, приспособлений, документации и т.д. При укладке носилок на диэлектрическую лестницу ЛУС, и проведении электрических испытаний, они могут применяться как электроизолирующая подставка.

# 2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Носилки изготовлены из водостойкой, ламинированной с двух сторон фанеры и имеют застежки для фиксации переносимого груза.

# 3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Существует два варианта использования носилок.

3.1.1 Носилки укладываются фиксирующими кронштейнами вниз поверх лестницы ЛУС. В этом случае тетивы лестницы являются ручками для переноски.

3.1.2 Носилки используются совместно со штангой ШЭУ. При этом ручками для переноски служат два звена ШЭУ (см. Рис 1). Звенья вставляются в кожаные петли, расположенные на нижней стороне носилок.

3.2 Для фиксации переносимого груза имеется две ленты с контактными застежками.

3.3 При производстве работ на открытой местности во избежание загрязнения инструмента и электрозащитных средств носилки могут использоваться как подставка.

3.4 В эксплуатации носилки не испытываются.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Запрещается эксплуатация носилок с видимыми трещинами, разломами, с ослаблением креплений.

4.2 Перед каждым применением необходимо произвести проверку внешнего вида на отсутствие повреждений.

4.3 Запрещается нагружать носилки весом более максимального.

# 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Приспособление для переноски                                                             1 шт.

5.2 Руководство по эксплуатации                                                                1 экз.

6 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 Масса носилок, не более, кг                                                                      3,98

6.2 Масса носилок в упаковке, не более, кг                                                    4,5

6.3 Длина, не менее, мм                                                                                 1240

6.4 Ширина, не менее, мм                                                                                640

6.5 Максимальная распределенная нагрузка, не более, кг                           100

6.6 Срок службы носилок, не менее, лет *                                                         5

*  после окончания срока службы носилки подлежат осмотру на отсутствие трещин, поломок, расслоений, вздутий составных частей. Дальнейшая эксплуатация носилок допускается при положительных результатах осмотра.

## 7 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

7.1 Носилки драгоценных металлов не содержат.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1 Транспортирование носилок допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие носилки  от механических повреждений.

8.2 Носилки  должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 45 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

8.3 Утилизация носилок не требует соблюдения правил безопасности по ГОСТ 2.601.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Носилки соответствуют утвержденному образцу и признаны годными  к  эксплуатации.

Дата выпуска ____________________

М П

Дата продажи ____________________

# 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие носилок паспортным данным  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации носилок – 12 месяцев со дня продажи.

Адрес изготовителя: ЗАО «Техношанс»

220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдановича, 78

Тел: (+ 375 17) 239 39 56, 231 43 39.

Тел./факс: (+ 375 17) 231 43 39, 216 21 64

Для клиентов из России  (095) 9203647

Поставки продукции могут осуществляться от наших дилеров в городах Москва, Смоленск, Екатеринбург, Липецк, Пярну, Вильнюс, Рига.

Будем Вам благодарны за замечания и предложения по качеству и составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

п носилки