Рис.1 Штанга ШЭУ с прожектором, прикрепленная к борту автомобиля.

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ПРОЖЕКТОР)

2П12

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2003

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прожектор 2П12 предназначен для освещения места проведения работ в полевых условиях. Прожектор является дополнительным приспособлением для  универсальной электроизолирующей штанги ШЭУ и может быть размещен на высоте 6 – 8 м (см. рис.1).

# 2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Прожектор имеет узел сопряжения со штангой ШЭУ, провод с пружинными зажимами для подключения к АКБ автомобиля, кронштейны для крепления ШЭУ к борту автомобиля, например оперативно- выездной или ремонтной бригады .

# 3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Кронштейны для крепления ШЭУ с прожектором стационарно закрепляются к борту автомобиля ОВБ.

3.2 Для использования прожектора необходимо:

3.2.1 Собрать ШЭУ согласно инструкции на штангу.

3.2.2 Присоединить прожектор к резьбовому пальцу верхнего звена ШЭУ.

3.2.3 Поднять штангу с прожектором вертикально вверх и зафиксировать его с помощью кронштейнов к борту автомобиля. Провод при этом необходимо несколько раз обвиваетсь вокруг ШЭУ.

3.2.4 Закрепить зажимы на клеммах АКБ. Полярность не имеет значения.

# 4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

Прожектор не испытывается. Штанга ШЭУ испытывается согласно инструкции на штангу.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.Запрещается приближать прожектор и питающий провод к действующим электроустановкам ближе расстояния, установленного правилами безопасности  для данного класса напряжения.

5.2.Все работы по монтажу и демонтажу прожектора и штанги выполнять в защитной каске.

# 6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Прожектор  с соединительным проводом и зажимами                       1 шт.

6.2 Кронштейны для крепления ШЭУ к автомобилю*                        1 компл.

6.3 Руководство по эксплуатации                                                                1 экз.

6.4  Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ 10-5-6,6 *        1 шт.

* − поставляется по согласованию

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса прожектора с проводом, не более, кг                                           3,3

7.2 Длина провода, не менее, мм                                                               11000

7.3 Сечение провода, мм2                                                                                2,5

7.4 Потребляемая мощность, не более, Вт                                                    110

7.5 Напряжение питания, В                                                                         12 –14

## 8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Прожектор драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование прожектора допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие изделия от механических повреждений и попадания влаги.

9.2 Прожектор должен храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 45 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Утилизация не требует соблюдения правил безопасности по ГОСТ 2.601.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Прожектор соответствуют утвержденному образцу и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________

М П

Дата продажи ____________________

# 11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации прожектора – 12 месяцев со дня продажи.

Адрес изготовителя: ЗАО «Техношанс»

220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдановича, 78

Тел: (+ 375 17) 239 39 56, 231 43 39.

Тел./факс: (+ 375 17) 231 43 39, 216 21 64

www.technoshans.com; е-mail: technoshans@mail.ru

Для клиентов из России  (095) 9203647

Поставки продукции могут осуществляться от наших дилеров в городах Москва, Смоленск, Екатеринбург, Липецк, Пярну, Вильнюс, Рига.

Будем Вам благодарны за замечания и предложения по качеству и составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

П прожектор