7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Транспортирование ножниц допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений и попадания влаги.

7.2 Хранение ножниц по группе условий хранения Ж2 ГОСТ15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

7.3 При хранении лезвие ножниц необходимо смазать техническим вазелином или минеральным маслом и завернуть в непромокаемый материал (полиэтиленовую пленку и т.п.).

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Ножницы с электроизолирующей рукояткой для обрезки веток и сучьев деревьев вблизи ВЛ 0,4  10 кВ драгоценных металлов не содержат.

# 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, указанным в настоящем руководстве, в течение 12 месяцев с момента продажи при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

# 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует утвержденному образцу и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________

М П

Дата продажи _____________

Адрес изготовителя: ЗАО «Техношанс»,

ул. М. Богдановича, 78, 220100, г. Минск, Республика Беларусь

Тел: (++375 17) 239 39 56, 210 17 53, 216 21 63

Тел./факс: (++375 17) 231 43 39, 216 21 64

http://www.teсhnoshas.com, e-mail: teсhnoshans@mail.ru

П ножницы руч.(нов.)

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

“Т Е Х Н О Ш А Н С”

НОЖНИЦЫС ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ РУКОЯТКОЙ

ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК И СУЧЬЕВ ДЕРЕВЬЕВ

ВБЛИЗИ ВЛ 0,4 – 10 кВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2002

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для обрезки веток и сучьев деревьев вблизи ВЛ 0,4  10 кВ, может использоваться для обрезки проводов без стального сердечника при демонтаже ВЛ 0,4  10 кВ а также для оперативного отключения потребителей 0,4 кВ в случае пожаров, аварий и т.п.

При обрезке сучков и веток дополнительно рекомендуется использовать ШЭУ с приспособлением для снятия трубчатых предохранителей. В этом случае ветку захватывают приспособлением и после обрезки сопровождают до земли по безопасной траектории минуя провода, элементы конструкций и т.д.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Устройство представляет собой (см. рисунок 1) специальные ножницы 1 с изготовленными из диэлектрического материала ручками 2 Ручки снабжены ограничительными кольцами 3.

РИСУНОК 1

# 3 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

3.1 Изолирующие части устройства должны выдерживать в течение 1 минуты повышенное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, равное 40 кВ.

3.2 Напряжение прикладывается к металлической части устройства и к трубке возле ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

3.3 На изолирующей части вблизи ограничительного кольца должен быть нанесен штамп об испытаниях с указанием рабочего напряжения 10 кВ и даты следующего испытания.

# 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

# 4.1 При проведении работ обязательно использование каски и защитных очков.

4.2 При аварийном отключении (обрезки проводов 0,4 кВ), либо обрезки сучьев вблизи ВЛ обязательно использование электроизолирующих средств (перчатки, коврики, боты) в соответствии с действующими правилами по электробезопасности.

4.3 Избегать перекрытия разных фаз либо фазы и земли металлическими частями устройства.

4.4 Все составляющие части устройства должны находиться в исправном состоянии, не иметь механических повреждений. Изолирующие части устройства должны быть проверены в соответствии с п.3.

4.5 Запрещается находиться на месте предполагаемого падения перерезаемого провода, ветки дерева.

4.6 При транспортировке ножниц рукоятки должны быть сведены и зафиксированы, а лезвия закрыты картоном или плотной тканью.

4.7. Все операции по обрезке проводов и веток необходимо проводить в соответствии с действующими правилами, инструкциями и другими документами регламентирующими проведение  данного вида работ.

# 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

# 5.1 Устройство                                                                                  1 шт.

5.2 Руководство по эксплуатации                                                     1 экз.

# 6 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 Масса комплекта не более, кг                                                         2,5

6.2 Диаметр изолирующей части не более, мм                                    34

6.3 Диаметр рукоятки не более, мм                                                      34

6.4 Общая длина устройства не менее, мм                                          980

6.5 Длина изолирующей части не менее, мм                                      500

6.6 Максимальное сечение перерезаемого алюминиевого

провода без стального сердечника, мм 2                                         25

6.7 Максимальный диаметр перерезаемых сучьев, мм                        50