11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Лестница универсальная стеклопластиковая ЛУС 1-1,75

№_______________ соответствует ТУ РБ 101103795.004-2002 и признана

годной к  эксплуатации.

Дата выпуска ________________

М П

Дата продажи ________________

Дата продажи ________________

По желанию Заказчика длина лестницы может быть увеличена до 9,6 м с помощью комплектов дополнительных звеньев с упорными площадками, страховочным фалом, ловителем. лямочным поясом и т. д.

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ЛЕСТНИЦА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ЛУС 1-1,75

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рисунок 1.                                                     Рисунок 2.

Габаритные размеры лестницы               Правильная установка лестницы

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Лестница универсальная стеклопластиковая ЛУС 1-1,75 драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование лестниц допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие лестницы от механических повреждений.

9.2 Лестницы должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Утилизация лестниц не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие лестницы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации лестницы – 12 месяцев со дня продажи.

10.3 Изготовитель проводит послегарантийное обслуживание и ремонт лестниц.

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Лестница универсальная стеклопластиковая электроизолирующая однозвенная длиной 1,75 метра ЛУС 1-1,75 (далее – лестница) предназначена для использования при проведении строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных работ, в том числе в электроустановках, обслуживании другого оборудования. Габаритные размеры лестницы показаны на рисунке 1. В случае необходимости поставляется дополнительное (верхнее) звено, увеличивающее общую длину лестницы до 2,7 м, при этом сочленение нижнего и верхнего звена обеспечивается за счет конусности тетив.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Лестница стеклопластиковая.

2.2 Металлические наконечники при установке лестницы на грунт.

2.3 Резиновые наконечники при установке лестницы на гладкие и твердые поверхности.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 В зависимости от поверхности, на которой размещается лестница необходимо установить металлические либо резиновые наконечники. Лестница устанавливается под углом 75 градусов к горизонтальной поверхности наконечниками вниз. При правильной установке лестницы (рисунок 2), плоскости ступенек горизонтальны (параллельны опорной поверхности).

3.2 Прежде, чем приступить к работе, нужно обеспечить устойчивость лестницы или закрепить ее. Затем путем осмотра и опробования, убедиться в том, что она не может потерять устойчивость в процессе подъема или работы.

3.3 Ступени лестниц имеют противоскользящее покрытие, свойства которого могут нарушаться в процессе эксплуатации. Поэтому рекомендуется по необходимости самостоятельно восстанавливать качество покрытия следующим образом:

3.3.1 Установить лестницу таким образом, чтобы поверхности ступеней были горизонтальными.

3.3.2 Смазать поверхности ступеней эпоксидным клеем, посыпать сверху кварцевым песком средних или мелких фракций, высушить.

3.3.3 Удалить излишки песка щеткой-сметкой.

3.4 В начальный период эксплуатации болтовые соединения ступеней лестниц могут ослабляться. Поэтому в случае ослабления крепления, а также перед испытаниями болтовые соединения  необходимо подтягивать.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 Лестница испытывается 1 раз в 12 месяцев в собранном виде путем приложения к  середине  средней  ступени  нагрузки  1250 Н (125 кгс). При  этом лестница устанавливается на ровной площадке под углом 75 градусов к горизонтальной плоскости. Продолжительность испытания 1 минута.

4.2 Электрические испытания лестницы при эксплуатации в электроустановках до 1000 В не производятся.

4.3 Электрические испытания лестницы при эксплуатации в электроустановках до 10 кВ проводят 1 раз в 12 месяцев по правилам испытаний электроизолирующих штанг на 10 кВ: напряжение 40 кВ в течение 1 минуты прикладывается к верхним и нижним частям тетив.

4.4 Электрические испытания лестницы при эксплуатации в электроустановках до 35 кВ проводят 1 раз в 12 месяцев по правилам испытаний электроизолирующих штанг на 35 кВ: напряжение 105 кВ в течение 1 минуты прикладывается к верхним и нижним частям тетив. Допускается разделить длину лестницы на участки, но не более четырех участков.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Запрещается эксплуатация лестницы не прошедшей испытания.

5.2 Перед каждым применением лестницы необходимо произвести проверку ее внешнего вида на наличие трещин, разломов, ослабления креплений.

5.3 При работе на приставной лестнице, независимо от наличия на концах лестницы наконечников, место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком плиточном полу, у ее основания должен стоять рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

5.4 Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки запрещается. В случае необходимости на лестничных клетках должны быть сооружены подмости.

5.5 Прежде, чем приступить к работе, нужно обеспечить устойчивость лестницы или закрепить ее, а затем, путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может потерять устойчивость в процессе подъема или работы.

5.6 Запрещается работать на приставной лестнице с наконечниками для грунтов – на твердых полах и, наоборот, с наконечниками для твердых полов – на грунтах, а также работать с двух верхних ступеней лестницы. В процессе работы на лестнице запрещается находиться более одного человека.

5.7 Запрещается устанавливать лестницу так, как показано на рисунке 3.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Лестница с металлическими наконечниками		1 шт.

6.2 Комплект  резиновых наконечников			1 шт.

6.3 Руководство по эксплуатации				1 экз.

6.4 Фиксирующее приспособление*				1 шт.

*  поставляется по согласованию

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса лестницы, кг, не более					6,2

7.2 Высота лестницы, мм, не менее					1750

7.3 Расстояние между тетивами, мм, не менее				365

7.4 Ширина ступени, мм						60

7.5 Расстояние между ступенями, мм					310

7.6 Срок службы лестницы, лет **, не менее				5

**  после окончания срока службы при отсутствии трещин, поломок, расслоений, вздутий составных частей, лестница подлежит механическим и электрическим испытаниям. Дальнейшая эксплуатация лестницы допускается при положительных результатах испытаний.

Рисунок 3. Неправильная установка лестницы