Собранную лестницу располагают на расстоянии - 2 м. от опоры. Используя
обвязные канаты, поднимают лестницу в рабочее положение, обеспечивая
плотное прилегание верхнего упора к опоре и небольшой зазор (20...50 мм.)
по среднему упору. Обвязными канатами крест-накрест навстречу друг
через имеющиеся выступы среднего упора закрепляют лестницу к опоре.
Фиксацию   верха   лестницы   за   опору   производят   с   помощью   ремня,
затягиваемого пряжкой.

Утвержден ЛЭА.0106.000ПП-ЛУ

- Лестница считается устойчивой, если верхний упор плотно прилегает к
опоре, а резиновые подушки или выдвижные стержни на нижней опорной
балке плотно прижаты к земле.

7. Техническое обслуживание.

В ежедневное техническое обслуживание лестницы электроизоляционной входит ее очистка от загрязнения мягкой х/б или иной тряпкой, при необходимости смоченной водой и слегка отжатой.

Повреждения и следы коррозии на металлических деталях, при необходимости зачистить и покрыть любой эмалью (ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 или НЦ-211). При возникновении скрипа в шарнирах складывания - смазать минеральным машинным маслом или смазкой  ЛИТОЛ-24.

8.	Правила хранения и транспортировки.

Храните лестницу электроизоляционную под навесом.

При транспортировании лестницы ее необходимо подвешивать на поставляемые в комплекте металлические крюки-кронштейны для избежания повреждений внутренних кромок тетив.

9.	Свидетельство о приемке.

Лестница электроизоляционная 7-ми метровая приставная изготовлена в соответствии с действующей документацией ЛЭА.0106.000 и признана годной для эксплуатации.

«__»  _________________2005 г.

Дата изготовления:

Штамп ОТК:

«__»	2005 г.

10. Гарантийные   обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации лестницы электроизоляционной - 12 месяцев с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия. Назначенный срок службы лестницы -5 лет.

ЛЕСТНИЦА

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

7-ми МЕТРОВАЯ

№ _____

ПАСПОРТ

2005 г.

1. Назначение.

Лестница электроизоляционная 7-ми  метровая  приставная, отвечающая требованиям электробезопасности, изготовлена из композитных стеклопластиковых материалов в соответствии с требованиями технического задания Департамента электрификации и электроснабжения МПС России.

Используется для проведения работ по обслуживанию контактной сети железных дорог, ремонта оборудования и других подсобных или строительно-монтажных работ.

2.Технические характеристики.

| № п/п | Наименование параметров | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Длина лестницы в разложенном состоянии | 7025 мм. |
| 2. | Длина лестницы в сложенном состоянии | 3535 мм. |
| 3. | Ширина лестницы | 406мм. |
| 4. | Габаритная толщина лестницы в сложенном положении | 270мм. |
| 5. | Шаг ступеней | 350мм. |
| 6. | Количество ступеней | 20 |
| 7. | Масса лестницы | 25,8 кг. |
| 8. | Объемное электрическое сопротивление | 1012Омхм. |
| 9. | Допускаемая нагрузка на ступень | 200 кгс. |
| 10. | Допускаемая статическая нагрузка на страховочный канат с ловителем-самохватом | 300 кгс. |
| 11. | Допускаемая нагрузка на ролик для поднятия груза | 40 кгс. |

3. Комплектность.

- Лестница электроизоляционная 7-ми метровая приставная-   1 шт.

- Ловитель-самохват ручной типа «Жумар» -	 1 шт.

- Кронштейны подвески лестницы для транспортирования -      2 шт.

- Паспорт ЛЭА.0106.000ПП.

4.Требования по технике безопасности.

Перед началом  работ обмотайте оба обвязных каната меньшего сечения вокруг опоры крест-накрест навстречу друг другу.

- Фиксацию верха лестницы за опору производят с помощью ремня
затягиваемого пряжкой.

- Подъем   и спуск   по лестнице работника производится только   с
застегнутым   монтерским   поясом,   закрепленным   карабином   за
ловителъ-самохват.

ПОМНИТЕ: Ваша безопасность и здоровье зависит от соблюдения правил работ на высоте.

5. Устройство изделия.

Лестницы изготавливаются из высокопрочного стеклопластикового профиля АпАТэК СПП-К-70х35 для тетив и профиля АпАТэК СПП-К-64х35-для ступеней. Для удобства эксплуатации лестница может складываться до размера 3535 мм. Лестница состоит из верхней и нижней секций. В середине лестницы имеется складной средний упор, который фиксируется в разложенном положении растяжками из капронового шнура. Верхняя секция содержит упор, изготовленный из стеклопластика с защитной металлической окантовкой. Нижняя секция имеет опорные подпятники с нанесенным на них износостойким противоскользящим покрытием для работы с твердых поверхностей (асфальт, бетон и др.) и выдвижными стержнями с фиксаторами для работы с мягких грунтов.

Для работы на высоте лестница снабжена страховочным канатом и ловителем-самохватом типа «Жумар», используемый в альпинистском снаряжении. Для кропления лестницы к опоре имеются два обвязных каната и ремень с пряжкой на верхней секции.

Климатическое исполнение «У», категория 1 по ГОСТ 15150 для работ при температуре окружающей среды в пределах от -45°С до +60°С и относительной влажности до 100% при температуре +25 °С.

6. Подготовка к работе.

6.1.	Работы по сборке производятся на ровной площадке с размерами 9хЗм.

- Перед началом работы снимите с лестницы транспортировочные крюки-
кронштейны. Размотайте и уложите рядом с лестницей оба обвязных и
страховочный канаты.

- Разложите  лестницу  в    рабочее   положение,   совместив   отверстия    в
металлических   кронштейнах.   При   необходимости,   покачивая   одну   из
секций    лестницы,    вставьте    в    отверстия    до    упора    шпильки    2 шт.
закрепленные на леске, поверните на 90° пластинку-флажок на шпильках,
чтобы предотвратить их выпадение при подъеме лестницы.