611 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Насадка для снятия предохранителей соответствует утвержденному образцу и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска ________________

М П

Дата продажи ________________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

НАСАДКА ДЛЯ СНЯТИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

НСП

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Насадка для снятия предохранителей НСП (далее – насадка) предназначена для замены высоковольтных трубчатых предохранителей, управления разъединителями, удерживания сучьев и веток при использовании совместно с пилой ПЭР и штангой ШЭУ,  других работ.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Изделие представляет собой специальный болт с резьбовым отверстием М14 с закрепленными на нем подпружиненными губками, к одной из которых приварен штырь для управления разъединителями. Положение губок относительно специального  болта можно устанавливать и фиксировать  с помощью гайки -барашка.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Для снятия предохранителя необходимо:

3.1.1. Присоединить к насадке электроизолирующую штангу на соответствующий класс напряжения.

3.1.2. Наложить губки на предохранитель и вращая штангу вокруг оси довернуть резьбовой штырь штанги до надежной фиксации губок на предохранителе.

3.1.3. Снять предохранитель.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 В эксплуатации насадка  не испытывается.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Насадка используется только со штангой на соответствующий класс напряжения.

5.2 При проведении работ необходимо применять диэлектрические перчатки и средства защиты лица.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Насадка для снятии предохранителей 			1 шт.

6.2 Руководство по эксплуатации				1 экз.

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса насадки, кг, не более				0,33

7.2 Диаметр резьбового отверстия				М14

7.3 Ширина губок, мм, не менее				40

7.5 Средний срок службы, лет	 			 15

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Насадка для снятии предохранителей  драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование насадок допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие насадки от механических повреждений.

9.2 Насадки должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Утилизация насадок не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие насадки требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации насадки – 12 месяцев со дня продажи.

- Поставщик: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, 220124  г. Минск, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России (Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск); Эстонии (Таллинн, Пярну); Латвии (Рига, Даугавпилс); Литве (Вильнюс);

Азербайджане (Баку); Казахстане (Алматы).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.