1 НАЗНАЧЕНИЕ

- Заземление переносное линейное ЗПЛ-Техношанс-15-03 (далее-
заземление) предназначено для защиты персонала при работе на
отключенных участках воздушных линий напряжением до 15 кВ.

- Заземление устанавливается с земли, без подъема на опору.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ Заземление состоит из:

- трех зажимов с кольцами (1) (см. рисунок /);

2.1.заземляющего спуска (2) и закорачивающих медных проводов в
прозрачной изоляционной оболочке;

- заземляющей струбцины (3), оснащенной с стеклопластиковой
штангой-рукояткой;

- крюка для установки заземления КУ1 (5) (см. рисунок 2)*.

*   Кроме  установки  заземления  КУ1   может  использоваться  для  оперативных переключений, снятия гололеда с проводов, других работ.

Состав заземления Рисунок 1

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Расстелить полотнище П8 возле опоры под проводами ВЛ. Извлечь заземление и две штанги ШЭУ-10-5-6,6 из чехлов и разложить на полотнище П8, как указано на рисунке 2. Заземляющую струбцину следует устанавливать на переносном заземлителе, предварительно забитом в землю, либо на заземляющем выпуске опоры ВЛ только с помощью штанги-рукоятки.

- Полотнище П8

- ЗПЛ-Техношанс-15-03

- Дополнительные звенья к ШЭУ-10-5-6,6

- ШЭУ-10-5-6,6

- Крюк для установки заземления

- Указатель напряжения УВНК-1 ОБ

Подготовка к установке заземления Рисунок 2